基于快速傅里叶变换（FFT）的音频信号频谱分析仪设计

摘要

本课程设计基于 Cooley-Tukey 快速傅里叶变换（FFT）算法，独立实现了基 2-按时间抽取（DIT）的 FFT 核心模块，并在此基础上构建了一套完整的音频频谱分析系统。系统采用 Python 语言开发，利用 PyQt5 与 pyqtgraph 构建实时交互式可视化界面，支持音频文件播放与麦克风实时输入两种工作模式。音频处理模块实现了分帧、加窗（汉明窗 / 矩形窗）、抗混叠重采样等功能，并可通过滑动窗口重叠分析有效减少频谱抖动。实验结果表明，手写 FFT 与 numpy.fft.fft 的误差控制在 10^{-10} 量级，峰值频率识别准确，系统具备良好的实时性与交互体验。

1. 设计目的与任务要求

1.1 设计目的

- 理论部分：深入理解 FFT 算法原理，掌握蝶形运算、位反转重排等核心步骤，并定量对比 DFT 与 FFT 的复杂度差异。

- 实现部分：不依赖 numpy.fft.fft 等现成函数，手写实现 FFT 核心算法，完成音频信号的分帧加窗、频谱计算与峰值检测。

- 应用部分：设计一个基于 PyQt5 的图形用户界面，实时显示音频信号的时域波形与频域频谱，支持播放控制、窗函数切换、幅度/频率刻度切换等人机交互功能。

1.2 任务要求

根据课程设计任务书，本项目需完成以下具体任务：

FFT 算法实现与验证：编写基于蝶形运算的 FFT 函数，支持输入长度自动补零至 2 的整数次幂；使用正弦波合成信号验证正确性，并与 Python 内置 FFT 对比误差。

音频信号频谱分析：读取或录制音频，进行分帧加窗（汉明窗、矩形窗）处理，计算幅度谱并标注主要频率成分。

实时频谱可视化：设计 GUI 界面，动态绘制时域波形与频谱图，支持播放 / 暂停、线性 / 对数刻度切换、窗函数选择等功能。

技术要求：采样率不低于 8 kHz，FFT 点数不少于 1024；代码需模块化、注释清晰。

2. FFT 算法原理与复杂度分析

2.1 离散傅里叶变换（DFT）

对于长度为 N 的离散序列 x[n]，其离散傅里叶变换（DFT）定义为：

X[k]=n=0N-1x[n]·e-j2πNkn,k=0,1,…,N-1

直接按定义计算 DFT 需要 N × N 次复数乘法和加法，时间复杂度为 O(N^2)。当 N 较大时（如音频处理中常见的 N=1024 或更大），计算量将急剧增长，难以满足实时处理需求。

2.2 Cooley-Tukey FFT 算法原理

快速傅里叶变换（FFT）是 DFT 的一种快速算法。本设计采用最经典的 Cooley-Tukey 基 2-按时间抽取（DIT）算法，其核心思想是利用旋转因子W_N^{kn} = e^{-j(2π/(N))kn}的周期性和对称性，将长度为N的 DFT 递归分解为两个长度为N/2的DFT，从而降低计算复杂度。

具体推导如下：

将序列x[n]按奇偶下标分为两组：

偶数序列：x_1[r] = x[2r]

奇数序列：x_2[r] = x[2r+1]

则 DFT 可重写为

X[k]=r=0N/2-1x[2r]WN2rk+r=0N/2-1x[2r+1]WN(2r+1)k

利用W_N^2 = W_{N/2}，化简得：

X[k]=X1[k]+WNk·X2[k]

其中 X_1[k] 和 X_2[k] 分别是偶数序列和奇数序列的 N/2 点 DFT。进一步利用对称性 W_N^{k+N/2} = -W_N^k，可得：

X[k+N2]=X1[k]-WNk·X2[k]

上式即为一个蝶形运算（Butterfly Operation）的完整表达式：

X[k]=X1[k]+WNk·X2[k]

X[k+N2]=X1[k]-WNk·X2[k]

2.3 位反转重排与迭代实现

Cooley-Tukey DIT-FFT 要求输入序列按照位反转（Bit-Reversal）顺序排列。以 N=8 为例，自然顺序索引的二进制表示与位反转后的顺序如下表所示：

| 自然顺序 | 二进制 | 位反转 | 重排后索引 |

|:---:|:---:|:---:|:---:|

| 0 | 000 | 000 | 0 |

| 1 | 001 | 100 | 4 |

| 2 | 010 | 010 | 2 |

| 3 | 011 | 110 | 6 |

| 4 | 100 | 001 | 1 |

| 5 | 101 | 101 | 5 |

| 6 | 110 | 011 | 3 |

| 7 | 111 | 111 | 7 |

完成位反转重排后，只需进行log_2 N级迭代蝶形运算即可得到自然顺序的频谱输出。本设计采用迭代实现而非递归实现，避免了递归调用的函数开销，更适合嵌入式与实时处理场景。

2.4 复杂度对比

| 算法 | 乘法次数 | 加法次数 | 时间复杂度 |

|:---:|:---:|:---:|:---:|

| 直接 DFT | N^2 | N(N-1) | O(N^2) |

|Cooley-TukeyFFT|N2log2N| N log_2 N | O(N log N) |

当N=1024时，DFT 需要约10^6次复数乘法，而FFT仅需约 5120 次，加速比约为200 倍。随着N增大，FFT的优势愈发显著。

2.5 补零与频域分辨率

FFT 算法要求输入长度为 2 的整数次幂。对于非 2 的幂长度的信号，本设计采用补零策略：在序列末尾填充零值至最近的 2 的幂。补零不会改变信号的真实频谱形状，但会增加频谱采样点数，使频谱显示更加平滑。频域分辨率定义为：

Δf=fsN

其中fs为采样率，N为 FFT 点数。增大N可提高频率分辨能力，但会降低时间分辨率，这是时频分析中的固有折衷。

3. 系统总体方案设计

3.1 模块划分

本系统采用模块化设计，各模块职责清晰，便于维护与扩展。项目目录结构如下：

demo

├── fft_module.py # FFT/IFFT 核心算法

├── audio_io.py # 音频读取、分帧、加窗、重采样

├── gui.py # PyQt5 可视化界面与交互逻辑

├── main.py # 程序入口

├── test_fft.py # FFT 模块独立单元测试

└── test_end_to_end.py # 端到端流水线测试

3.2 各模块功能说明

| 模块 | 核心功能 |

|:---|:---|

| fft_module.py | 手写 Cooley-Tukey FFT、IFFT、幅度谱 / 功率谱计算、补零、位反转、单元测试验证 |

| audio_io.py | 多格式音频读取（WAV/MP4/MP3/FLAC 等）、抗混叠重采样、分帧加窗、窗函数生成、频率分辨率计算 |

| gui.py | PyQt5 主窗口、时域 / 频域实时绘图、播放 / 暂停 / 录音控制、参数配置（采样率 / 窗函数 / FFT 显示模式 / 对数刻度） |

| main.py | 创建 QApplication 并启动主窗口 |

3.3 整体工作流程

系统的整体工作流程为：

- 音频输入：从文件读取或麦克风实时采集音频信号；

- 预处理：若为文件模式，进行抗混叠重采样至目标采样率；若为麦克风模式，自动适配设备采样率；

- 分帧加窗：将信号划分为长度为 1024 的帧，帧移 256（75% 重叠），并乘以选定的窗函数；

- FFT 计算：对每一帧调用手写 FFT 计算复数频谱；

- 幅度谱归一化：取单边幅度谱，非直流 / 奈奎斯特分量乘以 2，除以 N 和窗函数均值进行归一化；

- 实时显示：在 GUI 上同步更新时域波形、频域频谱及主要峰值频率；

- 对比验证：可选叠加显示 numpy.fft.fft 结果，用于验证手写 FFT 的正确性。

程序设计总流程图

4. 关键算法与代码实现

4.1 手写 Cooley-Tukey FFT

本设计的核心在于不调用 numpy.fft.fft，完全手写实现 FFT。关键代码位于 fft_module.py，采用迭代结构实现蝶形运算。

步骤 1：补零至 2 的幂

def _next_power_of_two(n: int) -> int:

if n <= 0:

return 1

if _is_power_of_two(n):

return n

return 1 << (n - 1).bit_length()

def _zero_pad_to_power_of_two(x: np.ndarray) -> np.ndarray:

n = len(x)

n_padded = _next_power_of_two(n)

if n_padded == n:

return x

padded = np.zeros(n_padded, dtype=x.dtype)

padded[:n] = x

return padded

步骤 2：位反转重排

def _bit_reverse(k: int, bits: int) -> int:

rev = 0

for _ in range(bits):

rev = (rev << 1) | (k & 1)

k >>= 1

return rev

步骤 3：迭代蝶形运算

def fft(x: np.ndarray) -> np.ndarray:

x = _zero_pad_to_power_of_two(np.asarray(x))

N = len(x)

if N == 1:

return x.copy()

bits = N.bit_length() - 1

X = np.zeros(N, dtype=np.complex128)

for i in range(N):

j = _bit_reverse(i, bits)

X[j] = complex(x[i])

for stage in range(1, bits + 1):

m = 1 << stage # 当前级 DFT 长度

half_m = m >> 1

W_m = np.exp(-2j * np.pi / m)

for k in range(0, N, m):

W = 1.0 + 0.0j

for j in range(half_m):

idx_top = k + j

idx_bottom = idx_top + half_m

top = X[idx_top]

bottom = X[idx_bottom] * W

X[idxtop]=top+bottom

X[idxbottom]=top-bottom

W *= W_m

return X

IFFT 实现：利用共轭性质，直接复用 FFT 函数即可。

4.2 分帧与加窗处理

音频信号通常是非平稳的，直接对整段信号做 FFT 会丢失时域信息。本设计采用滑动窗口分帧策略：

def frame_signal(signal, frame_size, hop_size, window=None):

frames = []

start = 0

while start + frame_size <= len(signal):

frame = signal[start:start + frame_size].copy()

if window is not None:

frame *= window

frames.append(frame)

start += hop_size

# 最后一帧不足时补零

if start < len(signal):

frame = np.zeros(frame_size, dtype=signal.dtype)

remain = len(signal) - start

frame[:remain] = signal[start:]

if window is not None:

frame *= window

frames.append(frame)

return frames

参数设置为 frame_size = 1024，hop_size = 256，即75% 重叠率。重叠处理可以有效平滑相邻帧之间的频谱突变，减少频谱泄漏带来的视觉抖动。

窗函数方面，实现了汉明窗（Hamming）和矩形窗（Rectangular）两种：

汉明窗：w[n]=0.54-0.46cos(2πnN-1)，旁瓣抑制较好，适用于一般频谱分析。

矩形窗：w[n] = 1，等效于不加窗，主瓣最窄但旁瓣衰减差，常用于观察频率分辨极限。

4.3 音频 I/O 与抗混叠重采样

为支持 WAV、MP4、MP3、FLAC 等多种格式，音频读取模块采用分层策略：

- 优先使用 soundfile 直接读取（支持 WAV/FLAC/OGG/AIFF 等）；

- 若失败且系统已安装 FFmpeg，则通过 pydub 转码读取（支持 MP4/M4A/MP3 等）。

对于采样率转换（如 44100 Hz → 8000 Hz），若直接降采样而不做低通滤波，高频分量将混叠到低频，导致频谱失真。本设计使用 scipy.signal.resample_poly 进行多相滤波重采样，自带抗混叠低通滤波，有效保护频谱准确性：

def _resample_anti_alias(data, orig_fs, target_fs):

if orig_fs == target_fs:

return data

g = np.gcd(orig_fs, target_fs)

up = target_fs // g

down = orig_fs // g

return signal.resample_poly(data, up, down)

4.4 GUI 实时可视化设计

GUI 模块基于 PyQt5 与 pyqtgraph 构建，核心刷新机制由 QTimer 驱动。定时器间隔根据采样率与帧移动态计算：

Tinterval=max(30,1000×hop_sizefs) ms

限制最小间隔为 30 ms，避免高采样率（如 48000 Hz）下刷新过快导致 GUI 卡死。

实时麦克风模式的缓冲区采用 Python list 而非 numpy.array，利用 list.extend() 追加样本，避免了 np.concatenate() 的高频内存拷贝开销。同时限制缓冲区最大长度为 frame_size * 4，防止内存无限增长。

频谱显示模式支持三种可选布局：

- 仅手写 FFT：单图显示手写算法结果；

- 分图对比：手写 FFT 与 numpy.fft 分别显示在上下两个频谱图中；

- 叠图对比：两者叠加在同一图中，以不同颜色和线型区分。

5. 实验结果与分析

5.1 FFT 正确性验证

运行独立单元测试脚本 test_fft.py，对以下项目进行全面验证：

（1）2 的整数次幂长度输入

对 N = 2, 4, 8, …, 4096 的多频正弦合成信号进行测试，对比手写 FFT 与 numpy.fft.fft 的最大绝对误差：

| N | 最大误差 | 结果 |

|:---:|:---:|:---:|

| 2 | 0.000 × 10^{0} | PASS |

| 16 | 1.334 × 10^{-15} | PASS |

| 256 | 3.414 × 10^{-13} | PASS |

| 1024 | 6.139 × 10^{-12} | PASS |

| 4096 | 7.322 × 10^{-11} | PASS |

所有测试点误差均小于 10^{-10}，证明手写 FFT 算法逻辑正确，精度满足双精度浮点要求。

（2）非 2 的幂长度输入（补零验证）

对 N = 50, 100, 300, 500, 1000, 1500, 2000 等非 2 的幂长度进行测试，验证自动补零后的 FFT 结果与 numpy.fft.fft(x, n=padded_length) 的一致性：

| 原始 N | 补零后长度 | 最大误差 | 结果 |

|:---:|:---:|:---:|:---:|

| 50 | 64 | 9.441 × 10^{-15} | PASS |

| 500 | 512 | 1.411 × 10^{-12} | PASS |

| 1000 | 1024 | 6.175 × 10^{-12} | PASS |

| 1500 | 2048 | 6.872 × 10^{-12} | PASS |

补零机制工作正常，边界处理无异常。

（3）IFFT 可逆性

对信号先进行 FFT，再通过 IFFT 恢复，对比恢复信号与原信号的最大偏差：

| N | 最大误差 | 结果 |

|:---:|:---:|:---:|

| 1024 | 4.818 × 10^{-14} | PASS |

| 4096 | 1.567 × 10^{-13} | PASS |

误差处于机器精度量级，验证了 IFFT 实现的正确性。

（4）复杂度定性对比

对比手写 FFT 与直接按定义实现的 O(N^2) DFT 的计算耗时：

| N | FFT 耗时 | DFT 耗时 | 加速比 |

|:---:|:---:|:---:|:---:|

| 512 | 1.557 ms | 11.349 ms | 7.3× |

| 1024 | 3.616 ms | 40.964 ms | 11.3× |

| 2048 | 7.684 ms | 160.042 ms | 20.8× |

随着 N 增大，FFT 相对 DFT 的加速比显著提升，符合 O(N log N) 与 O(N^2) 的理论预期。

5.2 端到端频谱分析

运行端到端测试脚本 test_end_to_end.py，生成包含 500 Hz（幅度 0.8）与 1500 Hz（幅度 0.4）双频正弦波的测试音频，经读取、重采样、分帧加窗后计算幅度谱。

实验结果如下：

频域分辨率：Δf=fs/N=8000/1024≈7.81 Hz

检测到的峰值：500.0 Hz（幅度 ≈ 0.78）、1500.0 Hz（幅度 ≈ 0.37）

与理论值偏差：频率偏差 < 1 Hz，幅度偏差主要由窗函数主瓣展宽和能量泄漏引起，属正常现象。

numpy 对比误差：幅度谱最大误差 < 10^{-12}。

生成的 test_audio_spectrum.png 清晰展示了时域波形、频域幅度谱以及手写 FFT 与 numpy.fft 的重合对比曲线，两者几乎完全重叠。

5.3 GUI 功能测试

对可视化界面进行功能验证，结果如下：

| 功能项 | 测试内容 | 结果 |

|:---|:---|:---:|

| 文件加载 | 支持 WAV/MP3/MP4/FLAC 格式 | 正常 |

| 播放 / 暂停 | 播放到末尾自动重置，可循环播放 | 正常 |

| 采样率切换 | 8000 / 11025 / 16000 / 22050 / 44100 / 48000 Hz | 正常 |

| 窗函数切换 | 汉明窗 / 矩形窗实时切换 | 正常 |

| 幅度刻度 | 线性 / 对数(dB) 切换 | 正常 |

| 频率刻度 | 线性 / 对数频率轴切换 | 正常 |

| FFT 显示模式 | 仅手写 / 分图对比 / 叠图对比 | 正常 |

| 实时录音 | 自动适配设备参数，48000Hz 双声道回退成功 | 正常 |

| 峰值检测 | 实时显示当前帧前 3 大峰值频率 | 正常 |

| 停止录音 | 无 GUI 卡死，abort() 机制有效 | 正常 |

6. 问题总结与改进方向

6.1 开发过程中遇到的主要问题

（1）幅度归一化因子遗漏

初期实现中，单边幅度谱仅做了除以 N 的归一化，未对非直流 / 奈奎斯特频率分量乘以 2，导致峰值幅度显示为实际值的一半（如 0.8 的幅度显示为 0.4）。修复方案为：

amp[1:-1] *= 2.0 # 补偿双边谱能量

amp /= self.n_fft # 归一化

amp /= np.mean(self.window) # 补偿窗函数能量损失

（2）Windows 音频驱动兼容性

在 Intel Smart Sound 数字麦克风设备上，直接以单声道（channels=1）打开输入流会报错，且 sd.query_devices() 在某些 Windows 驱动下会阻塞 GUI 主线程。解决方案为：

移除设备查询，直接尝试打开流；

配置多组候选参数（48000 Hz/2ch、44100 Hz/2ch、8000 Hz/1ch），自动回退；

在回调函数中自动选择能量较大的声道，避免单声道静音问题。

（3）录音停止时 GUI 卡死

初期在后台线程中调用 stream.stop()/close() 以关闭 PortAudio 流，但在 Windows WASAPI 下引发死锁。根因为 COM STA 线程模型与后台线程冲突。修复方案为：在主线程中改用 stream.abort()（立即停止且不等待缓冲区排空），并配合 _closing 防重入标志，彻底解决了卡死问题。

（4）实时性能优化

在高采样率（如 48000 Hz）下，若按理论帧移计算定时器间隔（约 5 ms），GUI 刷新过于频繁导致界面卡死。修复方案为：限制最小定时器间隔为 30 ms；同时将麦克风缓冲区从 numpy.array 改为 Python list，利用 list.extend() 避免高频 np.concatenate() 的内存拷贝开销。

（5）频率刻度要求的理解歧义

课设任务书中要求支持"频率刻度切换"，初期实现为幅度轴（y 轴）的对数 / 线性切换（dB）。经与要求对照后，补充了频率轴（x 轴）的对数刻度切换功能，采用 pyqtgraph.setLogMode(x=True) 实现，起始频率设为 10 Hz 以避免 log(0) 越界。

6.2 后续改进方向

- 窗函数扩展：当前仅支持汉明窗和矩形窗，后续可增加汉宁窗（Hanning）、布莱克曼窗（Blackman）、凯泽窗（Kaiser）等，便于对比不同窗函数的频谱泄漏特性。

- 时频分析：在现有单帧 FFT 基础上，实现短时傅里叶变换（STFT）并绘制语谱图（Spectrogram），直观展示频率随时间的变化。

- 峰值精度优化：当前峰值检测仅取谱线最大值对应的频率，受限于 Δ f = f_s / N。后续可引入抛物线插值（Parabolic Interpolation）估计峰值位置，将频率估计精度提高到亚谱线级别。

- 多通道分析：当前麦克风模式自动选择单一声道，后续可支持左右声道独立频谱显示与对比。

- 频谱保存与回放：增加将实时分析的频谱数据保存为 CSV 或图片序列的功能，便于后续离线分析。

7. 结论

本课程设计完整地实现了一个基于手写 FFT 的音频频谱分析仪。在理论层面，深入分析了 Cooley-Tukey FFT 的蝶形运算原理，定量对比了 DFT 与 FFT 的复杂度差异；在实现层面，独立完成了 FFT/IFFT 核心算法、音频分帧加窗、抗混叠重采样、实时可视化等关键模块；在应用层面，构建了支持文件播放与麦克风输入的 PyQt5 GUI，实现了窗函数切换、幅度 / 频率对数刻度切换、FFT 对比验证、实时峰值检测等丰富的交互功能。

实验结果表明，手写 FFT 与 numpy 内置 FFT 的误差控制在 10^{-10} 量级，端到端频谱分析能准确识别合成信号的主要频率成分，系统具备良好的实时性与稳定性。开发过程中遇到的幅度归一化、Windows 音频驱动兼容性、GUI 线程安全等问题均已得到妥善解决，为后续的功能扩展奠定了坚实基础。